Prin țevile unui schimbător de căldură cu fascicul tubular circulă apă de răcire care se încălzește de la 20 la 60 ˚C.

Să se calculeze coeficientul individual de transfer de căldură pentru apă:

- în condițiile în care nu se cunoaște temperatura peretelui țevii;

- în condițiile în care temperatura peretelui țevii este de 50 ˚C.

- comentați rezultatele obținute.

Restul datelor necesare rezolvării aplicației le găsiți aici.

Debitul total de apă care circulă prin țevile schimbătorului de căldură: 92 kg/s

Caracteristicile schimbătorului de căldură:

- număr de țevi: 94

- diametrul interior al țevilor: 25 mm

- grosimea peretelui țevii: 2,5 mm

- lungimea țevilor: 3 m

- materialul de construcție al țevilor: oțel carbon la coroziune neînsemnată.

Proprietățile termofizice ale apei, în funcție de temperatură:

| Proprietatea [UM] | Valoare la temperatura de: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 ˚C | 40 ˚C | 60 ˚C |
| Densitate [kg/m3] | 998 | 992 | 983 |
| Viscozitate dinamică [mPa.s] | 1,00 | 0,66 | 0,47 |
| Conductivitate termică [W/(m.K)] | 0,60 | 0,63 | 0,66 |
| Capacitate termică masică [kJ/(kg.K)] | 4,19 | 4,18 | 4,18 |